№-5. Amaliy mashg’ulot topshirig’i

Mavzu: Tinkercad dasturida sodda kema (yelkanli qayiq) modelini loyihalash va modellashtirish

Maqsad: Talabalar Tinkercad 3D modellash dasturida suv transportining asosiy qismlarini (korpus, yelkan, kabina, ustun) yaratishni o‘rganadilar. Suvda suzish prinsipi (muvozanat, yelkan shakli) ni hisobga olgan holda raqamli loyihalash ko‘nikmalarini rivojlantirish.

Vazifalar:

- Tinkercadning asosiy vositalari bilan ishlashni takomillashtirish.

- Sodda kema modelini bosqichma-bosqich yaratish.

- Modelni ranglash va guruhlash.

- Ijodiy elementlar qo‘shish (masalan, yo‘lovchi kemasi yoki pirat kemasi).

Kerakli materiallar va vositalar:

- Kompyuter yoki planshet (internetga ulangan).

- Tinkercad.com saytida bepul akkaunt.

- Sichqoncha (aniq ishlash uchun tavsiya etiladi).

Mashg‘ulot jarayoni:

- O‘qituvchi kema loyihalash haqida qisqacha ma’lumot beradi:

  - Kemaning asosiy qismlari: korpus (tanasi), yelkanlar, ustun (mast), kabina.

  - Suvda muvozanat asoslari: korpusning yumaloq shakli, yelkanlarning simmetriyasi. Misollar sifatida sodda Tinkercad kema modellarini namoyish etadi.

- Bosqichma-bosqich topshiriq (individual ish): Talabalar yangi loyiha ochib, quyidagi tartibda sodda yelkanli kemani yaratadilar:

  - Korpus (kema tanasi):

    - Box (kub) shaklini qo‘ying va cho‘ziq qiling: uzunligi 120 mm, kengligi 40 mm, balandligi 20 mm.

    - Pastki qismini yumaloq qilish uchun Cylinder yoki Wedge shakllarini Hole (teshik) qilib guruhlang.

    - Uchini o‘tkir qilish uchun Roof yoki Cone qo‘shing.

  - Kabina va ustun:

    - Kichik Box qo‘shing (kabina uchun): uzunligi 50 mm, kengligi 30 mm, balandligi 20 mm.

    - Uni korpus ustiga joylashtiring (Align vositasi bilan markazlashtiring).

    - Ustun uchun Cylinder: balandligi 80 mm, diametri 10 mm, korpus o‘rtasiga qo‘ying.

  - Yelkanlar:

    - Roof (tom) yoki Triangle shaklini 2-3 marta nusxa oling.

    - O‘lchamlar: balandligi 70 mm, kengligi 50 mm.

    - Ustunga simmetrik joylashtiring va Rotate vositasi bilan burang.

  - Qo‘shimcha detallar (ixtiyoriy ijodiy qism):

    - Derazalar uchun kichik Hole teshiklar.

    - Rul yoki bayroq qo‘shing (Box va Star shakllaridan).

    - Motorli kema uchun pervanel qo‘shing.

  - Yakuniy ishlar:

    - Barcha qismlarni tanlab Group qiling.

    - Ranglar qo‘shing (masalan, oq korpus, qizil yelkanlar, ko‘k kabina).

    - Modelni turli tomondan aylantirib tekshiring.

Qo‘shimcha variant (guruhli ish): Guruhlar (2-3 kishi) birgalikda “Kelajak kemasi” ni loyihalaydilar: masalan, quyosh energiyali yoki pirat kemasi.

- Yakuniy qism:

  - Talabalar tayyor modellarini ekranda namoyish etadilar (Share havolasi orqali).

  - Muhokama: “Model suvda qanchalik muvozanatli?”, “Qaysi qismni yaxshilash mumkin?”.

- O‘qituvchi baholaydi: modelning to‘liqligi va ijodkorligi.

Uy vazifasi:

- Modelingizni yaxshilab, qo‘shimcha elementlar qo‘shing (masalan, odam figuralari yoki yuklar).

- Modelni STL formatida eksport qilib, 4-5 tarafdan skrinshot oling va qisqa izoh yozing (kemaning xususiyatlari).

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Sh.Sharipov, N.Muslimov. “Texnik ijodkorlik va dizayn”. - T.: 2011- yil.

- H.O.Uzoqov, H.O.Jo’rayev, SH.H.Quliyeva, A.R.Jo’rayev, M.N.Karimova, D.P.Nazarova “Texnik ijodkorlik va konstruksiyalash”- “Kamolot nashriyoti” Buxoro 2022- yil.

- G.Karimova, X.Komilova “Reklama va dizayn”- T.”O‘zbekiston” 2006- yil.

- X.O.Jurayev,	Sh.XDuliyeva, F.S.Turabekov, M.N.Karimova “Texnik ijodkorlik va dizayn”. - T.,,Turon zamin ziyo” 2015- yil.